Checkliste

12.12.2018

- Testprotokoll

Grundsituation:

- Speisung ist angeschlossen

- Programm geladen und Arduino gestartet

- Keine aktiven Fehler vorhanden

- Glas in der unteren Endlage

- Flasche in der unteren Endlage

| Schritt | Beschreibung | Nicht i.O. | i.O. |
| --- | --- | --- | --- |
| Handbetrieb | Ausgangslage erstellen |  |  |
| 1a | Anlage auf Handbetrieb schalten - Betriebsarte wechselt auf Hand (Display) | ☐ | ☐ |
| 2a | Taste «Glas hoch» drücken - Motor für Glass im Rechtslauf -> Glas nach oben | ☐ | ☐ |
| 3a | Taste «Glas hoch» loslassen - Motor für Glass bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 4a | Taste «Glas runter» drücken - Motor für Glass im Linkslauf -> Glas nach unten | ☐ | ☐ |
| 5a | Taste «Glas runter» loslassen - Motor für Glass bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 6a | Taste «Flasche hoch» drücken - Motor für Flasche im Rechtslauf -> Flasche nach oben | ☐ | ☐ |
| 7a | Taste «Flasche hoch» loslassen - Motor für Flasche bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 8a | Taste «Flasche runter» drücken - Motor für Flasche im Linkslauf -> Flasche nach runter | ☐ | ☐ |
| 9a | Taste «Flasche runter» loslassen - Motor für Flasche bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| Testbetrieb | Ausgangslage erstellen |  |  |
| 1b | Anlage auf Testbetrieb schalten - Betriebsarte wechselt auf Test (Display) | ☐ | ☐ |
| 2b | Taste «Glas hoch» drücken - Motor für Glas im Rechtslauf -> Glas nach oben | ☐ | ☐ |
| 3b | Taste «Glas hoch» loslassen - Motor für Glas bleibt im Rechtslauf | ☐ | ☐ |
| 4b | Glas erreicht maximale Höhe (digitaler Endschalter) - Motor für Glas bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 5b | Taste «Glas runter» drücken - Motor für Glas im Linkslauf -> Glas nach unten | ☐ | ☐ |
| 6b | Taste «Glas runter» loslassen - Motor für Glas bleibt im Linkslauf | ☐ | ☐ |
| 7b | Glas untere Endlage (betätigt Endschalter) - Motor für Glas bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 8b | Taste «Flasche hoch» drücken - Motor für Flasche im Rechtslauf -> Flasche nach oben | ☐ | ☐ |
| 9b | Taste «Flasche hoch» loslassen - Motor für Flasche bleibt im Rechtslauf | ☐ | ☐ |
| 10b | Flasche erreicht maximale Höhe (digitaler Endschalter) - Motor für Flasche bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| 11b | Taste «Flasche runter» drücken - Motor für Flasche im Linkslauf -> Flasche nach unten | ☐ | ☐ |
| 12b | Taste «Flasche runter» loslassen - Motor für Flasche bleibt im Linkslauf | ☐ | ☐ |
| 13b | Flasche untere Endlage (betätigt Endschalter) - Motor für Flasche bleibt stehen | ☐ | ☐ |
| Automatikbetrieb | Ausgangslage erstellen |  |  |
| 1c | Anlage auf Automatikbetrieb schalten - Betriebsarte wechselt auf Auto (Display) | ☐ | ☐ |
| 2c | Taster «Anlage starte» drücken - Anlage ist eingeschaltet (Display) | ☐ | ☐ |
| 3c | Glas und Flasche in Vorrichtung stellen - Keine Bewegung | ☐ | ☐ |
| 4c | Wartezeit abwarten (t = Xs) - Motor für Glas im Rechtslauf -> Glas nach oben - Motor für Flasche im Rechtslauf -> Flasche nach oben | ☐ | ☐ |
| 5c | Glas erreicht Position 40° - Motor für Glas bleibt stehen - Motor für Flasche im Rechtslauf -> Flasche nach oben | ☐ | ☐ |
| 6c | Flasche erreicht Position oben 140° - Motor für Glas im Linkslauf -> Glas nach unten - Motor für Flasche im Linkslauf -> Flasche nach unten | ☐ | ☐ |
| 7c | Beide haben untere Endlage erreicht - Bereit für Neustart | ☐ | ☐ |